Чусовской муниципальный район ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилом доме В 2018 году на территории Чусовского муниципального района Пермского края на объектах жилого назначения произошло 85 пожаров с гибелью 15 человек, 14 человек получили травмы различной степени тяжести, материальный ущерб превысил 3 млн. рублей. Основными причинами пожаров явились: - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 35 пожара; - неосторожное обращение с огнем – 10 пожаров; - неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – 19 пожаров; - поджог – 8 пожаров Уважаемые граждане! 19 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает, что в целях предупреждения пожаров в жилье необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности: - Запрещается курение в помещениях дома (квартиры), а также в местах отдыха (в постели, на диване, в кресле); - Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечьте проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца; - Запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - Запрещается эксплуатировать печь без наличия предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра; - Запрещается располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе; - Запрещается перекаливать печь; - Запрещается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; - Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; - Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильниками со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов; - Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; - Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания; Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара звоните по телефону: «01» - со стационарного; «101» - с мобильного; «112» - Единая дежурно-диспетчерская служба